三、采购项目需求

（一）投标供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。货物如为某单位的专利或特有产品，请投标供应商在答疑期内告知政府集中采购机构。所有货物的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。本招标文件提出的是最低限度的要求，投标供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关强制性标准和规范要求。

（二）货物清单、技术参数和要求

| 序号 | 货物名称 | 颜色 | 整体尺寸（mm) | 参考图片 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 小计 | 货物技术参数和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙发 （二位） | 卡其色/咖色 | 1600*620*780 |  | 张 | 30 | 2900 | 87000 | - （1）面料：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （2）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （3）内框：实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （4）弹簧：钢材性能应≥65Mn钢。 - （5）脚架：25*25*1.0㎜304不锈钢方钢管；产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （6）成品：沙发座、背耐久性、抗冲击的冲击高度≥75mm、甲醛释放量、TVOC、漆膜耐磨性≥1200r、金属件电镀层，耐腐蚀盐雾试验≥30周期，符合 GB/T 35607-2017、GB/T 3324-2017、QB/T 1952.1-2012 标准。 |
| 2 | 3+1沙发+茶几 | 灰色/咖色 | 三人位沙发：2100*820*780 一人位沙发：820*820*780 茶几：1200*600*420 |  | 套 | 2 | 4300 | 8600 | - 沙发: - （1）面料：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （2）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （3）内框：实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （4）弹簧：钢材性能≥65Mn钢。 - （5）脚架：30*30*1.0㎜304不锈钢方管；产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （6）成品：沙发座、背耐久性、抗冲击的冲击高度≥75mm、甲醛释放量、TVOC、漆膜耐磨性≥1200r、金属件电镀层耐腐蚀盐雾试验≥30周期，符合 GB/T 35607-2017、3324-2017、QB/T 1952.1-2012 标准。 - 茶几: - （1）几面：9㎜钢化玻璃，符合GB/T 9963-1998标准。 - （2）脚架：40*40*1.0㎜304不锈钢方管；产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。 |
| 3 | 医生办公椅 | 白色/黑色可选 | 530*465*（1125-1195） |  | 张 | 796 | 429 | 341484 | - 背框：环保全新尼龙材质，PP超韧性聚苯烯。 - 面料：三防网布，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、宋内志贺氏菌、痤疮丙酸杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、表皮葡萄球菌的抑菌率）、防霉性能（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、桔青霉、可可球二孢、赭绿青霉的防霉质量等级），符合 QB/T4371-2012、GB/T24346-2009标准。 - （3）扶手：1D扶手。 - （4）坐垫棉：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - 椅座内板：E1级12mm多层实木板，甲醛释放量、胶合强、横向静曲强度，符合GB/T 5849-2016、GB 18580-2017标准。 - 底盘：自负重操控3段锁定底盘；硬度、附着力，符合GB/T3325-2017标准。 - 汽压棒：65拉6三级电镀汽压棒；密封性能、耐高低温性能、循环寿命，符合GB/T 29525-2013标准。 - 脚架：340电镀五星脚。 - 轮子：60PU静音轮(黑色)。 - 成品： - 1、软质聚氨酯泡沫塑料座面密度、其他部位、回弹性、75%压缩永久变形、纺织面料干摩擦色牢度、附着力、座面椅背耐久性、椅背往复耐久性、座面耐久性、椅座椅背耐久、扶手耐久、阻燃性能通过香烟抗引燃特性试验、甲醛释放量、TVOC，符合QB/T2280-2016标准。 - 2、完整皮肤刺激试验，受试物对动物皮肤无刺激性；皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤不产生变态反应，符合《医疗机构消毒技术规范》标准。 - 3、"H1N1、H3N2、柯萨奇病毒CA16“抗病毒活性值、抗病毒活性率，符合T/CNCIA 03002-2020标准。 |
| 4 | 会议椅 | 咖色/黑色/白色可选 | 650*620*1010 |  | 张 | 687 | 320 | 219840 | - （1）面料：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 （2）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 （3）内架：19￠管2.0mm铁背内架，电镀方管扶手配PP扶面。 （4）内板：E1级12mm多层实木板，甲醛释放量、胶合强、横向静曲强度，符合GB/T 5849-2016、GB 18580-2017标准。 （5）脚架：28￠圆管直头电镀架配PP面，管壁2.0mm双套管。 |
| 5 | 党员室及大会议椅 | 胡桃色 | 400*410*890 |  | 张 | 8 | 280 | 2240 | - （1）框架：用橡胶木原木，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量、气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （2）主料60*30㎜，辅料30*20㎜，传统榫卯结构。 - （3）油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （4）胶水：采用水性胶粘剂，符合GB 18583-2008标准：苯≤ 0.05g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.08g/kg；总挥发性有机物≤20g/kg； 二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯≤0.5g/kg。 - （5）饰面：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 （6）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 |
| 6 | 实木办公椅 | 浅橡木色 | 400*410*890 |  | 张 | 241 | 181 | 43621 | - 材料：橡胶木原木，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量、气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 座板厚23㎜，靠背料60*20㎜，前脚60*30㎜，小料25*23㎜，传统榫卯结构。 - （3）油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （4）胶水：采用水性胶粘剂，符合GB 18583-2008标准：苯≤ 0.05g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.08g/kg；总挥发性有机物≤20g/kg； 二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯≤0.5g/kg。 - （5）成品：甲醛释放量、漆膜耐液性≥100h（10%碳酸钠溶液，≥100h，、10%乙酸溶液，≥100h）、 漆膜耐磨性、 漆膜抗冲击冲击、座面椅背耐久性，符合 GB 18584-2001、GB/T 3324-2017标准。 |
| 7 | 医生办公桌 | 浅橡木色 | 1200*600*750 |  | 张 | 457 | 1100 | 502700 | - （1）主体：台面E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强，抽屉底板E1级9㎜刨花板，其他E1级16㎜刨花板；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）封边：2.0mm厚PVC同色封边条，环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （3）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 （4）配置：主机架（220*400*150mm），配万向轮。 （5）成品： - ①甲醛释放量、面板、正视面板件、底脚平稳性、桌类强度和耐久性、桌面水平耐久性、推拉构件耐久性，符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001标准。 - ②完整皮肤刺激试验，受试物对动物皮肤无刺激性；皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤不产生变态反应，符合《医疗机构消毒技术规范》标准。 ③"H1N1、H3N2、柯萨奇病毒CA16“抗病毒活性值、抗病毒活性率，符合T/CNCIA 03002-2020标准。 |
| 8 | 医生办公桌 | 浅橡木色 | 主柜：1400*600*750 副柜：400*600*400 |  | 套 | 60 | 2200 | 132000 | - （1）主体：台面E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强，其他E1级16㎜刨花板； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：50*50*1.5㎜的方钢管门字脚组合台架，金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂，涂层膜厚度均匀； ①钢管：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条，环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）配置：医用器械副柜+键盘架； |
| 9 | 办公桌3 | 浅橡木色 | 玻璃隔断：1500*1500*450 1500*1500*1200 活动三抽柜：400*600*400 |  | 套 | 54 | 2300 | 124200 | - （1）主体：台面E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强，抽屉底板E1级9㎜刨花板，其他E1级16㎜刨花板；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 （2）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （3）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （4）配置：铝合金屏风、桌屏、活动三抽柜。 |
| 10 | 操作椅 | 深蓝色/白色/咖色可选 | 常规 |  | 张 | 66 | 380 | 25080 | - （1）面料：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （2）功能：可升降移动，带脚踏。 - （3）汽压棒：汽压棒，65拉6三级电镀汽压棒；密封性能、耐高低温性能、循环寿命，符合GB/T 29525-2013标准。 - （4）脚架：铝合金五星脚架。 |
| 11 | 茶几1 | 黑色/白色 | 1000*500*500 |  | 张 | 12 | 800 | 9600 | - 几面：E1级25㎜免漆实木多层实木板，甲醛释放量、胶合强、横向静曲强度，符合GB/T 5849-2016、GB 18580-2017标准。 - （2）封边：2.0mm厚PVC同色封边条，环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （3）脚架：30*30*1.0㎜的方钢管脚架，金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂，涂层膜厚度均匀。①钢管：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 |
| 12 | 会议桌 | 浅橡木色 | 3000*1500*750 |  | 张 | 3 | 3200 | 9600 | - （1）台面：E1级18㎜刨花板，台面厚度50㎜，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：E1级15㎜刨花板，具有防潮、耐磨性能强； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条，环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸盐雾试验200h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）配置：铝合金线盒。 - （6）成品：甲醛释放量、抗冲击的冲击高度、表面耐磨性、主桌面垂直静载荷、桌面水平耐久性，符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 |
| 13 | 大会议桌2 | 浅橡木色 | 3200*1200*750 |  | 张 | 14 | 3000 | 42000 | - （1）台面：E1级18㎜刨花板，台面厚度50㎜，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：E1级15㎜刨花板，具有防潮、耐磨性能强； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条，环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）配置：铝合金线盒。 - （6）成品：甲醛释放量、抗冲击的冲击高度、表面耐磨性、主桌面垂直静载荷、桌面水平耐久性，符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 |
| 14 | 大会议桌3 | 浅橡木色 | 3600*1500*750 |  | 张 | 1 | 4800 | 4800 | - （1）台面：E1级18㎜刨花板，台面厚度50㎜，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：E1级15㎜刨花板，具有防潮、耐磨性能强； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）配置：铝合金线盒。 - （6）成品：甲醛释放量、抗冲击的冲击高度、表面耐磨性、主桌面垂直静载荷、桌面水平耐久性，符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 |
| 15 | 大会议桌5 | 浅橡木色 | 4500*1500*750 |  | 张 | 26 | 6100 | 158600 | - （1）台面：E1级18㎜刨花板，台面厚度50㎜，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：E1级15㎜刨花板，具有防潮、耐磨性能强； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）配置：铝合金线盒。 - （6）成品：甲醛释放量、抗冲击的冲击高度、表面耐磨性、主桌面垂直静载荷、桌面水平耐久性，符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 |
| 16 | 大会议桌6 | 浅橡木色 | 5600*1600*750 |  | 张 | 1 | 6500 | 6500 | - （1）台面：E1级18㎜刨花板，台面厚度50㎜，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：E1级15㎜刨花板，具有防潮、耐磨性能强； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）配置：铝合金线盒。 - （6）成品：甲醛释放量、抗冲击的冲击高度、表面耐磨性、主桌面垂直静载荷、桌面水平耐久性，符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 |
| 17 | 医护值班床（双层床） | 橡木色 | 2000*980*1500 |  | 张 | 137 | 2500 | 342500 | - 橡胶木实木材料，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 床柱60*100㎜，床母:120*30㎜，梯柱：110*25㎜，梯板：70*25㎜，床栏：50*25㎜，传统榫卯结构。 - 油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。（3）)胶水：采用水性胶粘剂，符合GB 18583-2008标准：苯≤ 0.05g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.08g/kg；总挥发性有机物≤20g/kg； 二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯≤0.5g/kg。 - （4）床板使用 14mm 厚密拼杉木板；甲醛释放量、符合GB18584-2001标准。 - （5）成品：甲醛释放量、床铺面耐久性试验、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击，符合 GB 24430.1-2009、GB/T 3324-2017 、GB 24430.2-2009 标准 |
| 18 | 棕垫 | 白色 | 1910*900*50 |  | 张 | 274 | 1000 | 274000 | - （1)带10cm 厚天然环保棕床垫，透气针织面料， 轻便透气不发霉。内部结构采用天然椰棕，3D摩维环保植被床芯由麻纤维、中空纤维，低熔点纤 维组成，全程利用低熔点纤维经过热风循环穿刺式烧烤热粘合而成，外面用纯棉毛巾面料组成。 - （2）成品：耐久性、甲醛释放量，符合 GB/T 26706-2011标准。 |
| 19 | 医用带扶手候诊椅(3人位) | 蓝色 | 1800*780*650 |  | 张 | 78 | 2200 | 171600 | - 脚、扶手、横梁：铝合金架压铸成型，表面经氧化处理。 - 坐垫、靠背：采用一体成型PU自结皮，经久耐用，易清洁，可消毒；内心加成型冷轧钢板受力。 - 脚垫：采用尼龙材料，站脚可根据场地需要，具备直接放置地面或在地面固定两种方式，不因地面放置方式不同而改变结构、形状。 （4）功能：具备长时间在高酸高碱消毒环境下使用不生锈、不掉漆、不腐蚀变质。 - （5）成品： - ①金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀≥200h、金属喷漆（塑）涂层附着力、金属喷漆（塑）涂层硬度、座面冲击、椅背冲击、座面静载荷、椅背静载荷，符合 GB/T 3325-2017标准。 - ②完整皮肤刺激试验，受试物对动物皮肤无刺激性；皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤不产生变态反应，符合《医疗机构消毒技术规范》标准。 - ③"H1N1、H3N2、柯萨奇病毒CA16“抗病毒活性值、抗病毒活性率，符合T/CNCIA 03002-2020标准。 |
| 20 | 医用带扶手候诊椅(4人位) | 蓝色 | 2300*780*650 |  | 张 | 26 | 2600 | 67600 | - 脚、扶手、横梁：铝合金架压铸成型，表面经氧化处理。 - 坐垫、靠背：采用一体成型PU自结皮，经久耐用，易清洁，可消毒；内心加成型冷轧钢板受力。 - 脚垫：采用尼龙材料，站脚可根据场地需要，具备直接放置地面或在地面固定两种方式，不因地面放置方式不同而改变结构、形状。 （4）功能：具备长时间在高酸高碱消毒环境下使用不生锈、不掉漆、不腐蚀变质。 - （5）成品： - ①金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀≥200h、金属喷漆（塑）涂层附着力、金属喷漆（塑）涂层硬度、座面冲击、椅背冲击、座面静载荷、椅背静载荷，符合 GB/T 3325-2017标准。 - ②完整皮肤刺激试验，受试物对动物皮肤无刺激性；皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤不产生变态反应，符合《医疗机构消毒技术规范》标准。 - ③"H1N1、H3N2、柯萨奇病毒CA16“抗病毒活性值、抗病毒活性率，符合T/CNCIA 03002-2020标准。 |
| 21 | 儿童休息椅子 | 多种颜色 | 390*360*550 |  | 张 | 18 | 290 | 5220 | - 实木框架（白蜡木），无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 主料50*20㎜，辅料40*20㎜，传统榫卯结构。 - 辅料：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - 坐垫：1.0㎜西皮，气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 |
| 22 | 诊桌 （儿童） | 浅橡木色 | 1800*1500*750 |  | 套 | 5 | 3280 | 16400 | - （1）主体：台面E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强，抽屉底板E1级9㎜刨花板，其他E1级16㎜刨花板； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：50*50*1.5㎜钢管架，金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂；①钢管：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （3）弧形背板：烤漆，表面3底2面环保烤漆涂层，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀； - （4）抗菌皮革（西皮）软垫：采用50㎜高密度整块海绵，扪环保抗菌西皮；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （5）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （6）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 |
| 23 | 诊桌（妇科） | 浅橡木色 | 1800*1500*750 |  | 套 | 5 | 3280 | 16400 | - （1）主体：台面E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强，抽屉底板E1级9㎜刨花板，其他E1级16㎜刨花板； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：80㎜￠*2.0㎜加厚重型圆盘钢脚、金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂；①钢脚：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （3）弧形背板：烤漆，表面3底2面环保烤漆涂层，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀； - （4）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 （5）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 （6）配置：医用器械副柜（1200*400*425mm）±5。 |
| 24 | 钢木折叠条桌 | 浅橡木色 | 1400*600*750 |  | 张 | 17 | 750 | 12750 | - （1）主体：E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：30*60*1.5㎜旦钢管，书网16*19*1.0㎜钢管，金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂；①钢管：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）配置：体成型翻转机构、静音活动轮，带锁定功能。 - （5）五金配件：三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 |
| 25 | 钢木折叠条桌6 | 浅橡木色 | 1800*800*750 |  | 张 | 13 | 1100 | 14300 | - （1）主体：E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：30*60*1.5㎜旦钢管，书网16*19*1.0㎜钢管，金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂；①铜管：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）配置：体成型翻转机构、静音活动轮，带锁定功能。 - （5）五金配件：三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 |
| 26 | 肌注椅 | 橡木色 | 常规 |  | 张 | 2 | 300 | 600 | - 橡胶木实木材料，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 主料50*50㎜，辅料35*25㎜，传统榫卯结构。 - 外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷。 - 四腿落地，榫卯结构。 - 油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （6）胶水：采用水性胶粘剂；苯、 甲苯+二甲、总挥发性有机物、二氯甲烷、（1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 |
| 27 | 休闲椅 | 卡其色 | 410*450*780 |  | 张 | 32 | 530 | 16960 | - （1）面料：三防布，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、宋内志贺氏菌、痤疮丙酸杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、表皮葡萄球菌的抑菌率）、防霉性能（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、桔青霉、可可球二孢、赭绿青霉的防霉质量等级），符合 QB/T4371-2012、GB/T24346-2009标准。 - （2）座绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （3）椅架：橡胶木实木材料，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 |
| 28 | 休闲桌 | 浅橡木色 | 直径800 |  | 张 | 8 | 980 | 7840 | - （1）主体：台面E1级25MM多层实木板，甲醛释放量、胶合强、横向静曲强度，符合GB/T 5849-2016、GB 18580-2017标准。 - （2）脚架：橡胶木实木材料，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准：甲醛释放量≤0.5mg/L；气干密度1.0≤g/m3。 - （3）封边：封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 |
| 29 | 阅览桌 | 浅橡木色 | 1400*900*750 |  | 张 | 12 | 1147 | 13764 | - （1）主体：台面E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：50*50*1.5㎜的方钢管门字脚组合台架，金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂；①钢管：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 （4）五金配件：三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 （5）配置：标准铝合金线盒。 |
| 30 | 医用诊桌 | 浅橡木色 | 1800*1500*750 |  | 套 | 27 | 2500 | 67500 | - （1）主体：台面E1级25㎜刨花板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强，抽屉底板E1级9㎜刨花板，其他E1级16㎜刨花板；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：80㎜￠*2.0㎜加厚重型圆盘钢脚、金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂；钢脚：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 （5）配置：医用器械副柜+键盘架。 - （6）成品： - ①甲醛释放量、软、硬质覆面理化性能（抗冲击的冲击高度≥50mm、表面耐磨性、耐光色牢度）、金属拉手耐腐蚀性盐雾试验≥100h（直径 1.5mm 以下锈点，其中直径≥1.0mm 锈点）、桌面水平耐久性≥6万次，符合 GB/T3324-2017、GB 18584-2001 标准。 - ②完整皮肤刺激试验，受试物对动物皮肤无刺激性；皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤不产生变态反应，符合《医疗机构消毒技术规范》标准； - ③"H1N1、H3N2、柯萨奇病毒CA16“抗病毒活性值、抗病毒活性率，符合T/CNCIA 03002-2020标准。 |
| 31 | 中医医用就诊椅 | 榆木色 | 常规 |  | 张 | 10 | 650 | 6500 | - 实木（榆木），无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 结构：传统榫卯结构。 - 油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 |
| 32 | 中医医用就诊椅2 | 红色 | 标准品 |  | 张 | 5 | 180 | 900 | - （1）面料：超纤皮，防磨防污性好；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （2）座绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （3）功能：可升降移动，带脚踏。 - （4）气压棒：升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音，密封性能、耐高低温性能、循环寿命，符合GB/T 29525-2013标准。 - （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。 |
| 33 | 中医诊椅1 | 榆木色 | 570*620*940 |  | 张 | 5 | 980 | 4900 | - 实木（榆木），无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 结构：传统榫卯结构。 - 油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 |
| 34 | 中医诊桌1 | 红棕色 | 1500*1200*750 |  | 张 | 5 | 2800 | 14000 | - 实木（白蜡木），无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 结构：传统榫卯结构。 - 油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。（3）)胶水：采用水性胶粘剂，符合GB 18583-2008标准：苯≤ 0.05g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.08g/kg；总挥发性有机物≤20g/kg； 二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯≤0.5g/kg。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 |
| 35 | 医用陪护椅 | 暖白 | 1800*780*650 |  | 张 | 500 | 680 | 340000 | - （1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。 - （2）软包采用加厚耐磨西皮，气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （3）座绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （4）背绵：40#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （5）椅架：白色喷涂色。内包22mm厚度高回弹海绵，底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。 - （6）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。 （7）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。 （8）成品： ①抗菌性能（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、宋内志贺氏菌、痤疮丙酸杆菌的抑菌率）、抗霉菌性能（耐霉菌性：宛氏拟青霉、黄曲霉、长枝木霉、绳状青霉、产黄青霉、白色链霉、桔青霉的耐霉菌性），符合QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准。 - ②完整皮肤刺激试验，受试物对动物皮肤无刺激性；皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤不产生变态反应，符合《医疗机构消毒技术规范》标准； - ③"H1N1、H3N2、柯萨奇病毒CA16“抗病毒活性值、抗病毒活性率，符合T/CNCIA 03002-2020标准。 |
| 36 | 双面药架 | 暖白 | 800*450*2000 |  | 组 | 14 | 1250 | 17500 | - （1）主体材质：面板厚≧1.5mm，其他1.0mm；乙酸盐雾及中性盐雾≥200h（镀层本身的耐腐蚀等级，镀层对基体的保护等级），符合GB/T10125-2021、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020标准。 - （2）表面处理：采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂，抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （3）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （4）配置：可抽拉药盘。 |
| 37 | 调剂台 | 白色 | 2000*750*950 |  | 组 | 10 | 8350 | 83500 | - （1）柜体：304#1.0㎜不锈钢板，易消毒不生锈；产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。 - （2）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 - （3）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （4）配置：ABS分药盒。 |
| 38 | 分装台 | 白色 | 3000*700*650 |  | 组 | 2 | 2600 | 5200 | - （1）柜体：304#1.5㎜不锈钢板，易消毒不生锈； 产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。 - （2）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 - （3）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 |
| 39 | 办公桌 | 胡桃色 | 1500*760*800 |  | 张 | 5 | 1800 | 9000 | - 基材：E1级中密度纤维板，台面整体厚度≥45mm、侧脚板厚度≥28mm、抽屉底板9㎜，其它部位板厚度≥16mm；静曲强度、弹性模量、表面结合强度、甲醛释放量。符合GB/T11718-2021、GB 18580-2017标准。 - （2）木皮厚度≥0.6mm天然胡桃木皮。 - （3）油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）胶水：采用水性胶粘剂；苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、二氯甲烷、（1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 |
| 40 | 办公椅 | 胡桃色 | 常规 |  | 张 | 6 | 700 | 4200 | - 框架：采用橡胶木原木，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （2）油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （3）胶水：采用水性胶粘剂；苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、二氯甲烷、（1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）饰面：0.6㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （5）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 |
| 41 | 牛角椅 | 浅橡木色 | 400*370*730 |  | 张 | 100 | 260 | 26000 | - （1）凳面：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （2）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （3）椅架：橡胶木，传统榫卯结构，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （4）油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。（3）)胶水：采用水性胶粘剂，符合GB 18583-2008标准：苯≤ 0.05g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.08g/kg；总挥发性有机物≤20g/kg； 二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯≤0.5g/kg。 - （5）胶水：采用水性胶粘剂；苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、二氯甲烷、（1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 |
| 42 | 货架1 | 暖白 | 1800*600*2000 |  | 组 | 121 | 1000 | 121000 | - （1）框架：采用80*40*1.5mm冷轧钢板，乙酸盐雾及中性盐雾≥200h（镀层本身的耐腐蚀等级，镀层对基体的保护等级），符合GB/T10125-2021、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020标准。 - （2）立柱，P型梁88*40*1.5mm；层板1.0mm中间加强筋，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型； - （3）工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子抗菌抗菌粉末涂料，抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （4）共分五层。 |
| 43 | 货架2 | 暖白 | 1800*500*1400 |  | 组 | 2 | 900 | 1800 | - （1）框架：采用80*40*1.5mm冷轧钢板，乙酸盐雾及中性盐雾≥200h（镀层本身的耐腐蚀等级，镀层对基体的保护等级），符合GB/T10125-2021、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020标准。 - （2）立柱，P型梁88*40*1.5mm；层板1.0mm中间加强筋，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型； - （3）工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子抗菌抗菌粉末涂料，抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - （4）共分四层。 |
| 44 | 二人位连体公寓床（含衣柜、书桌） | 实木原色 | 4000*900*2100 |  | 组 | 40 | 2700 | 108000 | 1、铁床架（两连体两人位组合公寓床·中梯） ①床立柱：立柱采用优质冷轧钢经成型机成型而成，截断面为“C”型中空异形闭口管，立柱正面为圆弧形，人体接触面没有锐角，起到防撞伤作用，立面成型后尺寸为55mm×55mm，材料厚度≥1.2mm，立柱与横梁的连接面宽28mm，有两条加强筋并带有长城纹路加强筋以保证立柱的抗抗扭力及抗折弯力；（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离） （床立柱参考示意图） ②床横梁：采用镀锌基材双面处理成型，成型后成封闭管型，以保证横梁的抗扭抗折弯能力；截断面为“Q”型异型封闭管，正面有三条凹凸加强筋，横梁底部为人体头部容易接触到的地方，必须是圆弧形（不能采用方管等管角是直角的材料），避免撞伤的安全隐患，立面成型后尺寸为72mm×37mm，材料厚度≥1.2mm。（外观尺寸偏差范围允许±3mm,材料厚度不允许负偏离） （床横梁参考示意图） ③侧短横梁：采用碳素钢管，规格：30mm*50mm*1.0mm：20mm*30mm*1.0mm： ④侧护栏：采用碳素钢管，规格：Φ19mm*1.0mm厚优质圆管： ⑤床梯及踏板：钢架采用 20mm*40mm*1.0mm 及 20mm*20mm*1.0mm 优质方管焊接组成。踏板：脚踏板采用1.5mm优质冷轧花纹冷轧钢板冲压而成，踏板有防滑纹路, 踏板前面为半圆形设计，起到防撞保护作用。（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离） （楼梯及踏板参考示意图） ⑥主要连接处卡式扣件：床立柱与床横梁连接方式为机械卡口连接：经冲床冲压成型，需有3个连接卡口，成型后尺寸为197*28*28（mm），材料厚度为1.5mm,（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离） （主要连接处卡式结构参考示意图） ⑦前护栏：采用直径19mm的优质管材弯制而成，前面护栏高度为≥300mm： ⑧塑料脚套：床立柱脚套表面带有防滑凹凸点，采用塑料环保 PE 材料一次性注塑成型制作，脚套内外式结构与床立柱应结合紧密，牢靠，不脱落（3D 打印无效）。 （塑料脚套参考示意图） ⑨床铺支撑：采用 20mm*30mm*1.0mm 碳素方管每位采用 5 根。 ⑩床板：采用≥14mm 厚杉木板拼接而成，经烘干、正反双面抛光处理，木材进行防虫、除脂、干燥处理，产品结构强度好和外观牢固，材质符合标准要求，拼接及铺装缝隙应小于 2mm，床板背面采用3根实木方条用地板钉加固。（尺寸按实际空间制做） 蚊帐架：采用直径19*0.9mm圆管。 工艺要求：采用网皱纹烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂，涂层膜厚度均匀高温固化而成，热固性抗菌粉末涂料喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀，床架涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。钢制工艺： C02 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤：无脱焊、虚焊、焊点。 - 公寓柜 - 整体尺寸：长1830mm*高1680mm*深600mm（尺寸按实际空间制作） - 2.1主机柜：宽350mm×深550mm×高720mm（±1mm），厚度≥0.6mm喷塑冷轧冷轧钢板，经钣金流水线冲压,折弯成型；门板上有透气孔所有板材表面经酸洗、磷化等化学防绣处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆。要求整体框架结构合理，其承重性能及整体的稳定性强。喷塑层要求外观明亮，外露部位无烘焦、起泡、起堆、剥落、针孔、裂纹或明显的毛刺、花斑、划痕或碰伤等缺陷。 - 2.2衣柜：宽600mm×深600mm×高1680mm（±1mm），厚度≥0.6mm喷塑冷轧冷轧钢板；上下两层；衣杆Ф≥19mm不锈钢；柜门采用明锁暗挂结构。喷塑冷轧冷轧钢板，经现代化钣金流水线冲压,折弯成型；所有板材表面经酸洗、磷化等化学防绣处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆。要求整体框架结构合理，其承重性能及整体的稳定性强。喷塑层要求外观明亮，外露部位无烘焦、起泡、起堆、剥落、针孔、裂纹或明显的毛刺、花斑、划痕或碰伤等缺陷；上下两层设计；上门内部配有ф≥19mm不锈钢挂衣棒；柜门采用明锁暗挂结构。 - 2.3七字形书架：宽1315mm（偏柜两层正面宽350mm）×深250mm×高930mm（±1mm），七字形结构。厚度≥0.6mm喷塑冷轧冷轧钢板，经现代化钣金流水线冲压,折弯成型；所有板材表面经酸洗、磷化等化学防绣处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆。要求整体框架结构合理，其承重性能及整体的稳定性强。喷塑层要求外观明亮，外露部位无烘焦、起泡、起堆、剥落、针孔、裂纹或明显的毛刺、花斑、划痕或碰伤等缺陷。 - 2.4学习桌桌面：采用25mm优质多层实木板，甲醛释放量、胶合强、横向静曲强度，符合GB/T 5849-2016、GB 18580-2017标准。 - 学生公寓椅 - 整体规格：长370mm×宽360mm×高830mm（±1mm） - ①采用40*20*0.8mm椭圆管经折弯焊接而成。座、背板采用10mm优质可弯多层实木板，甲醛释放量、胶合强、横向静曲强度，符合GB/T 5849-2016、GB 18580-2017标准。 - ②钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有焊接口打磨光滑。所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉沫涂料，经200℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准。 |
| 45 | 药房地脚架 | 白 | 1500**400*150 |  | 个 | 80 | 1600 | 128000 | - （1）离地≥10cm，边角圆弧处理； - （2）底部框架采用40*40*壁厚1.8方管焊接，表面焊接1.2mm冷轧钢板；乙酸盐雾及中性盐雾≥200h（镀层本身的耐腐蚀等级，镀层对基体的保护等级），符合GB/T10125-2021、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020标准。 - （3）底部6只脚采用40*40*壁厚1.8方管，每只脚用三角板加强，并且每只脚配塑料套； （4）表面处理：采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂， 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 |
| 46 | 拆零调剂台 | 蓝白 | 1500*700*1400 （台面高度800） |  | 组 | 2 | 2500 | 5000 | - （1）材料：1.0㎜电解钢板；乙酸盐雾及中性盐雾≥200h（镀层本身的耐腐蚀等级，镀层对基体的保护等级），符合GB/T10125-2021、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020标准。 （2）金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂， 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 （3）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 （5）配置：台面上部设摆药架，台面下部为抽屉与柜子，第一层抽屉设多个格子。 |
| 47 | 会议桌 | 浅橡木色 | 2400*1200*750 |  | 张 | 1 | 2221 | 2221 | - （1）台面：E1级18㎜刨花板，台面厚度50㎜，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：E1级15㎜刨花板，具有防潮、耐磨性能强； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）配置：标准铝合金线盒。 - （6）成品：甲醛释放量、抗冲击的冲击高度、表面耐磨性、主桌面垂直静载荷、桌面水平耐久性，符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 |
| 48 | 会议桌 | 浅橡木色 | 2800*1500*750 |  | 张 | 1 | 3180 | 3180 | - （1）台面：E1级18㎜刨花板，台面厚度50㎜，具有防潮、耐磨性能强；甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （2）台架：E1级15㎜刨花板，具有防潮、耐磨性能强； 甲醛释放量、黄色葡萄球菌抗细菌性能、黑曲霉防霉等级、板内密度偏差、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力（板面≥1400N，板边≥800N），符合 GB 18580-2017、GB/T 39600—2021、JC/T2039-2010、GB/T 4897-2015标准。 - （3）封边：2.0mm厚PVC同色封边条；环保热熔胶全自动胶合；①封边条：甲醛释放量、 氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯及多溴联苯醚、防霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉防霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、产黄青霉的防霉等级），符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018标准；②热熔胶：苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、（二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 - （4）五金配件：①缓冲铰链：耐久性、下沉量、过载要求水平静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm以下锈点，其中≥1.0mm锈点），符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；②三节静音导轨：耐久性、下沉量、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、耐腐蚀≥200h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点），符合QB/T2454-2013标准；③三合一连接件：金属电镀层耐盐雾18h（1.5mm 以下锈点，其中≥1.0mm 锈点）、 偏心连接件偏心体抗压强度、 偏心连接件预埋螺母抗拉强度、偏心连接件中连接螺杆螺纹与螺母抗拉强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准；④锁具：电镀件耐腐蚀100h、锁头固定连接静拉力、乙酸盐雾连续喷雾 100h（镀层本身耐腐蚀，镀层对基体的保护等级），符合QB/T 1621-2015 、GB/T 3325-2017 、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；⑤拉手：乙酸盐雾及铜加速乙酸试验150h（镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级）、耐液体性(0.9%氯化钠溶液）≥120h，无起泡、无剥落、无粉化，符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 10125 -2021、GB/T 3325 -2017 和 GB/T 30648.1-2014标准。 - （5）配置：标准铝合金线盒。 - （6）成品：甲醛释放量、抗冲击的冲击高度、表面耐磨性、主桌面垂直静载荷、桌面水平耐久性，符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 |
| 49 | 3人位沙发+茶几 | 沙发：灰色 茶几：黑色 | 三人位 2100*620*780长茶几1200*600*420 |  | 套 | 43 | 4500 | 193500 | - 沙发: - （1）面料：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （2）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （3）内框：实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （4）弹簧：钢材性能应不低于65Mn钢； - （5）脚架：30*30*1.0㎜304不锈钢方钢管；产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。 - （6）成品：沙发座、背耐久性、抗冲击的冲击高度≥75mm、甲醛释放量、TVOC、漆膜耐磨性≥1200r、金属件电镀层，耐腐蚀盐雾试验≥30周期，符合 GB/T 35607-2017、GB/T 3324-2017、QB/T 1952.1-2012 标准。 - 茶几: - （1）几面：9㎜钢化玻璃，符合GB/T 9963-1998标准。 - （2）脚架：40*20*1.0㎜方钢管，金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂，涂层膜厚度均匀；①钢管：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 |
| 50 | 3人位+2人位沙发+茶几（会客室15㎡） | 沙发：灰色 茶几：黑色 | 三人位2100*750*780 二人位 1900*620*780 长茶几1200*600*420 |  | 套 | 4 | 6200 | 24800 | - 沙发: - （1）面料：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （2）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （3）内框：实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （4）弹簧：钢材性能应不低于65Mn钢； - （5）脚架：30*30*1.0㎜304不锈钢方管；产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。 - （6）成品： 沙发座、背耐久性、抗冲击的冲击高度≥75mm、甲醛释放量、TVOC、漆膜耐磨性≥1200r、金属件电镀层，耐腐蚀盐雾试验≥30周期，符合 GB/T 35607-2017、GB/T 3324-2017、QB/T 1952.1-2012 标准。 - 茶几: - （1）几面：9㎜钢化玻璃，符合GB/T 9963-1998标准。 - （2）脚架：40*20*1.0㎜方钢管；产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。 |
| 51 | 主席桌 （传统加厚款） | 胡桃色 | 2400*600*760 |  | 张 | 2 | 4200 | 8400 | - 橡胶木实木材料，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 主料50*50㎜，辅料35*25㎜，传统榫卯结构。 - 外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷。 - 四腿落地，榫卯结构。 - 油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 （6）胶水：采用水性胶粘剂；苯、 甲苯+二甲、总挥发性有机物、二氯甲烷、（1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 |
| 52 | 会议椅 | 黑色 | 550*580*1020 |  | 张 | 30 | 650 | 19500 | - 框架：用橡胶木原木，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量、气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 主料60*30㎜，辅料30*20㎜，传统榫卯结构。 - （3）油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （4）胶水：采用水性胶粘剂，符合GB 18583-2008标准：苯≤ 0.05g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.08g/kg；总挥发性有机物≤20g/kg； 二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯≤0.5g/kg。 - （5）饰面：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （6）海绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 |
| 53 | 主讲台 | 胡桃色 | 750*650*1150 |  | 张 | 1 | 1500 | 1500 | - 橡胶木实木材料，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - 主料50*50㎜，辅料35*25㎜，传统榫卯结构。 - 外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷。 - 四腿落地，榫卯结构。 - 油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （6）胶水：采用水性胶粘剂；苯、 甲苯+二甲、总挥发性有机物、二氯甲烷、（1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯）总和，符合GB 18583-2008标准。 |
| 54 | 党员室及大会议椅（钢架会议椅） | 黑色 | 常规 |  | 张 | 600 | 320 | 192000 | - （1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、宋内志贺氏菌、痤疮丙酸杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、表皮葡萄球菌的抑菌率）、防霉性能（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、桔青霉、可可球二孢、赭绿青霉的防霉质量等级），符合 QB/T4371-2012、GB/T24346-2009标准。 （2）辅料：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 （3）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂，涂层膜厚度均匀，椅架可叠放。 （4）成品：软质聚氨酯泡沫（塑料座面密度、回弹性、75%压缩永久变形）、纺织面料干摩擦色牢度、附着力、座面耐久性、阻燃性能通过香烟抗引燃特性试验、甲醛释放量、TVOC，符合 QB/T 2280-2016 标准。 |
| 55 | 休闲桌椅 | 按图片 | 圆桌直径500,高520; 椅子660*540*350 |  | 套 | 2 | 2600 | 5200 | - 桌子 - （1）主体：台面、层板20㎜岩板。 - （2）脚架：20*20*1.0㎜圆钢管，金属表面采用环氧树脂静电抗菌粉末涂料喷涂，涂层膜厚度均匀；①钢管：产品有害物质（家具涂层可迁元素：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As） 、耐腐蚀200h，符合GB/T35607-2017标准。②抗菌粉末涂料： 抗细菌性能（甲型副伤寒沙门氏菌、产气肠杆菌、白色葡萄球菌、嗜麦芽单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌的抗细菌率）、 抗霉菌性能（康宁木霉、白色链霉、赭曲霉、短柄帚霉、萨氏曲霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的长霉等级），符合GB/T 21866-2008、HG/T3950-2007国家级标准。 - 椅子 - （1）面料：1.0㎜西皮，具有防污抗菌功能；气味、游离甲醛、可萃取的重金属（铅、镉）、禁用偶氮染料(不低于20种)，符合GB/T16799-2018标准。 - （2）座绵：45#密度的高回弹海绵；25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，符合GB/T 10802-2006标准。 - （3）椅架：橡胶木实木材料，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量；气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 |
| 56 | 大婴儿床（配棕垫、五件套） | 橡木色 | 800*400*750 |  | 套 | 1 | 1050 | 1050 | - （1）框架：用橡胶木原木，传统榫卯结构。 无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量、气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （2）油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （3）胶水：采用水性胶粘剂，符合GB 18583-2008标准：苯≤ 0.05g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.08g/kg；总挥发性有机物≤20g/kg； 二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯≤0.5g/kg。 |
| 57 | 双层尿布台 | 橡木色 | 600*400*750 |  | 套 | 1 | 850 | 850 | - （1）框架：用橡胶木原木，传统榫卯结构。 无腐烂、死节、爆裂、虫蛀，经防虫、防腐处理；甲醛释放量、气干密度、含水率，符合 GB18584-2001、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.4-2021标准。 - （2）（2）油漆：水性面漆和水性底漆，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、水性涂料 V0C 含量、甲醛含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)、总铅含量，符合GB 18581-2020标准。 - （3）胶水：采用水性胶粘剂，符合GB 18583-2008标准：苯≤ 0.05g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.08g/kg；总挥发性有机物≤20g/kg； 二氯甲烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷及三氯乙烯≤0.5g/kg。 |
| - 总计:4073000.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上家具颜色，最终以采购确定为准；供货尺寸误差允许±5mm。 2、投标分项报价不得超过分项预算单价，否则作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）主要商务条款

1、质保期：所响应货物须提供壹年质保期。（从验收合格并签字确认后开始计算，货物另有规定的从其规定）。

2、交货、安装地点：采购人指定地点。

3、付款方式：项目验收合格后并投入使用，各相关科室在使用一个月无问题后，支付至合同总金额的95%；合同总金额的5%在项目整体验收合格后一次性支付；按照实际采购量支付款项。

4、交货时间：签订合同后 60 日内完成安装调试，并交付使用。

5、履约保证金：收到中标通知书后,中标人按中标总金额的5%向采购人缴纳本项目的履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。履约保证金在合同履约结束后无质量问题一次性无息退还。

6、安装调试及验收

（1）安装调试

①货物的拆箱、安装调试等项工作由投标人负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。投标人实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。

②所有材料均须由投标人送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单及有关技术文件、资料。

（2）验收

①供货期间采购人可随机抽检所供货物，送至具有检测资质的机构检测，如检测数值不符合招标要求，将拒绝收货并要求中标人重新制作后送检，如再次送检依旧不符合采购文件要求和响应文件响应规格的，采购人有权终止合同，由此引发的一切法律后果均由中标人自行承担；

②整个项目按规定的时间完成后，投标人可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后组织专家等有关人员按采购文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告，验收费用均由中标人负责。

- 7、其他说明事项

- 7.1、中标人在签订合同时须提供检测（验)报告原件，采购人将对中标人提供的检测检测（验)报告原件出具机构逐一核实检测报告的内容和真伪，及核实出具机构检测资质和检测能力范围，如发现提供虚假材料问题，将报政府采购监督管理部门取消其中标资格和依法处理。

- 7.2供货期间采购人可随机抽检【医生办公桌”（序号 7）、“医生办公椅”（序号 3）、“医用陪护椅”（序号 35）、“医用诊桌”（序号 30）、“医用诊桌”（序号 30）、、“钢架会议椅”（序号54）、“实木办公椅”（序号 6）、“会议桌”（序号 12-16、47-48）、“双层床”（序号 17）、“棕垫”（序号 18）、“沙发”（序号 1-2、49-50）】11 种产品中任意二种产品，送至具有检测资质的机构检测，相关费用需包含在响应报价中并由中标人支付，请各位投标人在响应报价时充分考虑这一因素，如检测数值不符合招标要求，将拒绝收货并要求中标人重新制作后送检，如再次送检依旧不符合采购文件要求和响应文件响应规格的，采购人有权终止合同，由此引发的一切法律后果均由中标人自行承担。

- 7.3、货物安装后，采购人将随机选择一套家具中的局部进行破坏性试验。在对货物设备进行安装、调试、试运行、直至现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人自行承担，请各投标人报价时充分考虑该因素。中标人供货前须与采购人就货物款式、颜色等内容进行沟通确认，经采购人同意后方可供货，否则，由此产生的一切后果由中标人自行承担。

- 7.4、本项目为交钥匙工程，响应报价包含安装、调试、设备、人工、运输、仓储、保险、劳保、技术服务、税金等与本项目相关的所有费用，中标后不得再要求采购人增加任何费用。

7.5、投标人可自行到现场实地勘察。